LEKKI SAMOCHÓD SPECJALNY RATOWNICZO – GAŚNICZY DLA OSP MOKRZESZ

Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

| Opis pojazdu i wyposażenie: | - Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia 2019, rok kompletacji pojazdu 2019, - Fabryczny kolor kabiny i zabudowy pojazdu: intensywna, jasna czerwień sygnałowa ( nie dopuszcza się barwy ciemno czerwonej), zderzaki i listwy boczne w kolorze białym, - Dopuszczalna masa całkowita 3500kg, technicznie dopuszczalna masa zespołu pojazdów powyżej 6500kg, - Rozstaw międzyosiowy min. 3680mm, - Przeniesienie napędu 4x2 na koła tylne podwójne (bliźniacze) w rozmiarze min. 16cali, opony wielosezonowe z głębokim typem bieżnika, - Zawieszenie tylne wzmocnione, stabilizowane, samoczynna blokada mechanizmu różnicowego, - Kabina 4 drzwiowa przeszklona przystosowana do przewozu min. 6 osób w układzie 1+1+4, pozioma poręcz stabilizująca w II rzędzie pasażerskim, półka podsufitowa z lampką do czytania map w stopniu ochrony IP 68 min. 27lm, - Przeszklenie w części osobowej, szyby przesuwne w tylnych drzwiach, - Systemy bezpieczeństwa: ABS, ESC, TC, AIR BAG, - Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy, elektrycznie regulowane lusterka boczne, - Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi, - Klimatyzacja, - Ogrzewanie niezależne min 4kW z rozprowadzeniem na przestrzeń sprzętową, zasilane z własnego zbiornika paliwa, - Komputer pokładowy, - Światła przeciwmgielne, - Wyciągarka elektryczna zagłębiona w kasecie stalowej, o uciągu powyżej 5000kg wyposażona dodatkowo w sterowanie radiowe, lina syntetyczna min. 30mb, prowadnica ślizgowa aluminiowa. - Hak holowniczy, - Szperacz szerokokątny LED CREE min 8000lm zainstalowany nad szybą kabiny kierowcy. |
| --- | --- |
| Silnik: | - Silnik z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany, - Pojemność silnika min. 2200 cm3, - Moc silnika min. 160KM z momentem obrotowym min. 380Nm. |
| Oznakowanie: | - Belka świetlna płaska w technologii LED o długości maksymalnej 1400mm z podświetlanym napisem STRAŻ, wysokość belki max. 60mm, - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych, zmiana modulacji zintegrowana z klaksonem, głośnik min. 200W, generator z trybem NOC, dodatkowe kanały sterowania oświetleniem, - Lampy przednie błyskowe sześciopunktowe płaskie schowane za „grilem”, tylna lampa ostrzegawcza płaska LED, boczne lampy błyskowe umieszczone pomiędzy roletami zabudowy, - Wysokiej jakości oznakowanie refleksyjne: biały pas ostrzegawczy po bokach z napisem STRAŻ, nazwa jednostki, na pokrywie silnika refleksyjne oznakowanie konturowe z napisem STRAŻ, - Oznakowanie operacyjne, - Radiotelefon samochodowy cyfrowy z GPS wraz z anteną, - Stacja ładująco dokująca z przetwornicą napięcia dla ładowania latarek i radiotelefonów; |
| Zabudowa sprzętowa + wyposażenie | - Konstrukcja szkieletowa z kształtowników aluminiowych spawana w osłonie gazów obojętnych, z ramą nośną aluminiową – (system transportowy o podwyższonej wytrzymałości) przykręcaną do ramy pojazdu bazowego, - Aluminiowy system profili obwodowych anodyzowany - kształt opływowy, - Poszycie z blachy aluminiowej lakierowanej obustronnie metodą piecową, - Skrytki w ilości 5szt zamykane żaluzjami aluminiowymi wodo i pyłoszczelnymi, system wspomagania podnoszenia, szerokość bocznych skrytek min 1200mm, tylna min. 800mm, zamykanie klamką rurową i jednym kluczem, - Oświetlenie w przedziale sprzętowym automatyczne wykonane w technologii LED dające równomierne oświetlenie, - Ergonomiczne półki na sprzęt i wyposażenie pożarnicze, - Dach oświetlony LED w formie podestu roboczego – wejście za pomocą atestowanej, aluminiowej drabiny z obniżeniem wszystkich stopni do wejścia za pomocą uchwytów wahadłowych, poręcze aluminiowe ułatwiające bezpieczne wejście na dach oraz barierka ochronna aluminiowa wokół pola dachu wykonane z wzmocnionych profili aluminiowych o przekroju min. 25/55, - Oświetlenie pola pracy SUPER LED CREE IP68 14W min. 1200lm sterowane indywidualnie z kabiny kierowcy za pomocą pilota generatora, zamontowane z prawej, lewej strony oraz z tyłu, - Impulsowa ładowarka akumulatora 10A z wyświetlaczem elektronicznym zintegrowana z automatycznie wypinającym gniazdem ładowania akumulatora w stopniu ochrony IP 64, - Urządzenie gaśnicze wodno pianowe z pompą o wydajności minimalnej 300l/min, ciśnienie minimalne 8 bar, zintegrowane z szybkim natarciem, zasilane silnikiem spalinowym; Strumień gaśniczy podany za pomocą węży W 42 o długości min 60mb w 3 odcinkach Możliwość zasysania wody z zewnętrznego źródła; Zwijadło szybkiego natarcia ręczne z odcinkiem min 25mb wyposażone w prądownicę z możliwością regulacji strumienia zwarty – rozproszony; Zbiornik kompozytowy min 200l z armaturą przyłączeniową; Podawanie piany z urządzeniem miksującym; - Teleskopowy maszt oświetleniowy pneumatyczny zamontowany wewnątrz zabudowy, wyposażony w lampy LED o łącznej mocy 360W, zasilany z pojazdu, sterowany pilotem przewodowym. Maszt z funkcją automatycznego pozycjonowania i składania głowicy do funkcji parkingowej wyposażony w sygnalizator świetno - dźwiękowy zainstalowany w kabinie, informujący o stanie rozłożenia masztu. - Podsufitowa szuflada łamana z mocowaniem deski oraz szyn, wyposażona w system samoblokujący, - Montaż sprzętu: agregat prądotwórczy, pompa szlamowa plus dodatkowa armatura i wyposażenie, - Zestaw wzmacniający zawieszenie fabryczne z kompresorem 12V wyposażony w złącze i pistolet do pompowania kół, - System podawania piany na wyjściu wężowym W42 - prądownica dodatkowa zintegrowania z pojemnikiem na środek pianotwórczy, możliwość regulacji stężenia w zakresie 1-3-6%. |
| Informacje dodatkowe i dokumentacja: | - Pojazd z kompletem dokumentów do rejestracji jako uprzywilejowany - specjalny pożarniczy, - Gwarancja na samochód, zabudowę i wyposażenie min 24 miesiące. - Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP - PIB. |